安徽省人民政府办公厅

皖政办秘〔2023〕58号

安徽省人民政府办公厅关于印发

皖北六市空气质量提升攻坚行动方案的通知

有关市人民政府，省政府有关部门：

经省政府同意，现将《皖北六市空气质量提升攻坚行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻实施。

安徽省人民政府办公厅

2023年12月8日

皖北六市空气质量提升攻坚行动方案

皖北六市（淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南市）是我省持续深入打好蓝天保卫战任务最艰巨的区域。为认真贯彻落实全国及全省生态环境保护大会精神，不断缩小皖北与全省空气质量平均水平的差距，制定皖北六市空气质量提升攻坚行动方案。

一、总体要求

以习近平生态文明思想为指导，坚持精准治污、科学治污、依法治污，因地施策，标本兼治，强化细颗粒物（PM2.5）、臭氧协同控制和区域协同治理，推进减污降碳协同增效，进一步削减皖北六市大气污染物排放，着力推动皖北六市空气质量明显改善。通过提升攻坚行动，皖北六市空气质量在确保完成“十四五”期间既定约束性目标的基础上，实现大幅度提升，达到省确定的力争目标，与全省平均水平的差距进一步缩小。细颗粒物（PM2.5）平均浓度2023年力争达到41.2微克/立方米，2024年力争达到38.7微克/立方米，2025年力争达到37.7微克/立方米；平均空气优良天数比率2023年力争达到74.2%，2024年力争达到75.8%，2025年力争达到76.8%；重污染天气到2025年基本消除。

皖北六市空气质量提升攻坚行动具体目标

| 城市 | PM2.5浓度（微克/立方米） |  |  |  |  |  | 优良天数比率（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
|  | 约束性 目标 | 力争 目标 | 约束性 目标 | 力争 目标 | 约束性 目标 | 力争 目标 | 约束性 目标 | 力争 目标 | 约束性 目标 | 力争 目标 | 约束性 目标 | 力争 目标 |
| 淮北 | 45 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 70.9 | 72.9 | 72.9 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 亳州 | 44 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 70.6 | 72.8 | 72.8 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 宿州 | 44 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 71.7 | 73.3 | 73.3 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 蚌埠 | 42 | 39 | 39 | 37 | 37 | 36 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 |
| 阜阳 | 44 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 72.1 | 73.5 | 73.5 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 淮南 | 44 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 72.3 | 73.6 | 73.6 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 皖北 六市 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 38.7 | 38.7 | 37.7 | 72.6 | 74.2 | 74.2 | 75.8 | 75.8 | 76.8 |

二、重点工作

（一）开展产业绿色发展提升行动。

1．坚决遏制“两高”项目盲目发展。对淮南市的火电、煤化工，淮北市的火电、焦化，蚌埠市的化工、玻璃，阜阳市的化工、建材，宿州市的水泥、陶瓷等“两高”项目，实施清单管理、动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施，新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省发展改革委、省经济和信息化厅、六市人民政府，均需六市人民政府负责落实，以下不再单独列出）

2．加快传统产业改造提升。全面推进水泥、焦化、钢铁等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。持续加强砖瓦、玻璃等涉工业炉窑行业环境治理。鼓励纳入重污染天气应急管理绩效分级的重点行业企业实施提级改造，2025年A级、B级、引领性企业数量占比达到20%。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省经济和信息化厅）

3．大力整治“散乱污”企业。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。（牵头单位：六市人民政府；配合单位：省生态环境厅、省发展改革委、省经济和信息化厅、省商务厅、省应急厅、省市场监管局）

（二）开展煤炭减量替代提升行动。

4．加快实施现有煤电机组提标改造。大力推动节能降碳改造、灵活性改造、集中供热改造“三改联动”，“十四五”末皖北六市现有29台30万千瓦以上煤电机组全面达到“超净排放”，积极推动将符合国家规定条件的老旧机组转为应急备用。（牵头单位：省能源局；配合单位：省发展改革委、省生态环境厅）

5．积极稳妥推进支撑性电源项目建设。六市新建煤电机组执行最严格的节能环保标准，严格落实污染物区域削减替代等政策要求，项目投产前须严格兑现减排承诺，否则不予核发排污许可证，不得投入运行。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省发展改革委、省能源局）

6．大力压减非电行业煤炭消费量。新建、改建、扩建非电用煤项目严格实施煤炭减量替代，确保完成省级下达六市的非电煤炭消费量控制指标。严格禁止新建自备燃煤设施。2025年底前，全面淘汰供热半径15km以内的自备燃煤供热设施和低效燃煤小热电，积极发展大型热电联产机组半径30km长距离集中供热。（牵头单位：省发展改革委；配合单位：省经济和信息化厅、省生态环境厅、省能源局）

7．加大散煤淘汰力度。加大农业生产和农产品加工领域、经营性炉灶等散煤替代力度，实现生产经营性领域散煤基本清零。加强商品煤质量监管，严格控制不符合标准的散煤直接进入流通、使用环节。基本实现居民生活散煤替代。（牵头单位：六市人民政府；配合单位：省经济和信息化厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省市场监管局、省能源局）

（三）开展交通运输优化提升行动。

8．深入推进营运柴油货车专项整治。以国Ⅲ及以下排放标准的营运柴油货车为重点，通过以奖代补等方式，加快推进六市提前淘汰高污染老旧机动车，到2025年全面实现国Ⅲ柴油货车限行。（牵头单位：省交通运输厅；配合单位：省公安厅、省财政厅、省生态环境厅、省商务厅）

9．积极推动“公转铁”“公转水”。加快重点园区、大型企业和货运枢纽铁路专用线建设。加快推进涡河、沙颍河等航道改造升级，发挥淮河、江淮运河等水运航道作用，提高煤炭、水泥、钢材、粮食等大宗货物水运比例。推广“铁水联运”、多式联运。推行短距离运输采用封闭廊道和新能源运输方式。（牵头单位：省交通运输厅；配合单位：省发展改革委、省经济和信息化厅、省水利厅）

10．加大新能源汽车普及推广力度。开展新能源汽车下乡和“以旧换新”系列活动。以公共领域用车为重点，加快推广新能源汽车应用，新增或更新的公交车、出租车、公务用车、城市物流配送车、轻型环卫车等力争100%使用新能源汽车。在中心城区推广新能源渣土车，积极推进新能源中重型货车在煤炭、建材等大宗货物运输企业及矿山、货场、码头等场景商业化运营。（牵头单位：省发展改革委；配合单位：省经济和信息化厅、省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省管局、省邮政管理局）

（四）开展面源污染减排提升行动。

11．深化扬尘污染综合治理。加强扬尘管控的监测巡查，推进扬尘管控精细化、规范化、长效化。加大建筑施工扬尘管控力度，全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格落实交通、水利等线性工程扬尘控制措施，建筑面积在1万平方米以上的建筑工地应安装视频监控和空气质量在线监测设施并联网。加大工业扬尘污染问题排查整治，重点整治煤系固废加工利用领域扬尘污染。加快推行城市建成区道路机械化清扫，到2025年，城区道路机械化清扫率达到90%，县城达到70%左右。严格实行降尘监测和考核，到2025年，六市降尘量不高于5吨/月·平方公里。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省经济和信息化厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅）

12．强化移动源污染综合治理。全面实施机动车排放检验与维护制度，定期进行排放情况抽测。加快推进企业单位使用以新能源为动力的内部作业车辆和机械，全面推广使用新能源非道路移动机械。2025年底前基本淘汰国Ⅰ及以下排放标准的工程机械。深化非法加油站点整治，加大自备加油站点监管，严厉打击不合格油品。开展油气回收专项排查整治。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省公安厅、省交通运输厅、省商务厅、省应急厅、省市场监管局）

13．大力整治餐饮油烟问题。持续深入实施餐饮油烟扰民问题整治专项行动，坚持源头治理、分类施策，切实解决餐饮油烟扰民问题。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省公安厅、省住房城乡建设厅、省市场监管局）

14．开展恶臭异味专项整治。加强对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题排查整治，重点整治工业园区及包装印刷、汽车维修、家具制造等小企业排放的废气和异味。强化黑臭水体治理和污水处理设施运行维护，防止污水异味外溢。加强生活垃圾密闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液抛洒滴漏。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省住房城乡建设厅）

（五）开展减污协同增效提升行动。

15．强化挥发性有机物深度治理。坚持“源头替代、综合治理、总量削减”原则，大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。到2025年底，六市累计完成挥发性有机物重点工程减排量1万吨。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省发展改革委、省经济和信息化厅）

16．加强氮氧化物深度治理。深入挖掘火电、水泥、玻璃、钢铁、焦化等行业氮氧化物减排潜力，大力推进六市玻璃、砖瓦、焦化等涉炉窑行业深度治理工程，对采用低效治理设施的工业炉窑实施提效升级，鼓励生物质发电和垃圾焚烧发电企业比照燃煤发电排放标准实施提标改造。到2025年，皖北六市累计完成氮氧化物重点工程减排量4万吨。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省经济和信息化厅、省能源局）

（六）开展数字赋能监管提升行动。

17．完善大气环境监测网络。以乡镇、街道、园区为单位，加密六市全域空气质量监测站点，推进现有大气环境质量监测网络互联互通，构建“天空地”一体的大气环境监测体系。严格规范污染源排放监督性监测，进一步推广企业用电监控等非现场监管手段。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省电力公司）

18．提升皖北大气污染防治信息化水平。加快建设“皖美生态”大气综合管理一体化场景，以皖北六市为重点，归集多部门、多层次相关数据，深化人工智能数字技术应用，提升预警预报、问题发现、监测溯源、指挥调度能力，形成闭环管理体系，打造皖北大气污染防治工作的“千里眼”和“顺风耳”，加快形成皖北大气环境智慧监管数字化治理体系。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省数据资源局、省气象局）

（七）开展监管执法能力提升行动。

19．加强生态环境部门能力建设。加强皖北各市生态环境系统干部队伍建设，定期开展人员培训、交流，提升专业能力。研究解决部分市、县执法机构人员超编问题，着力提高专业化水平。加强基层环境执法硬件配置，按需配备PID、FID、红外成像仪等现场监测设备。完善“双随机、一公开”制度，拓展非现场监管手段应用。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省市场监管局等）

20．一市一策加强攻坚帮扶。持续组织高水平专家团队为皖北六市大气污染防治工作提供技术支撑，指导推动六市扎实做好精细化、网格化管理。充分发挥好走航监测、无人机飞航等科技手段及数据应用，对重点行业、重点区域排放源进行精准溯源、科学管控，推进“一企一案”“一园一案”精细化治理。支持六市继续开展PM2.5和臭氧协同防控研究项目，科学研判皖北各地空气污染形势与成因，建立动态化污染源排放管控清单，指导重点行业、重点领域污染物深度减排。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省科技厅）

21．强化大气污染联防联控机制。积极推动建立苏鲁豫皖大气污染联防联控机制。落实好苏皖“2+12”大气污染联防联控工作机制。淮北、亳州、宿州、阜阳、蚌埠市要与省外周边城市统一污染防控标准，进一步细化落实重污染天气应急减排清单管理。六市要进一步畅通大气环境监测预报数据和应急响应发布等信息共享渠道，强化监测预报会商、执法监管联动、技术合作交流和重污染天气期间联防联控等。（牵头单位：省生态环境厅；配合单位：省应急厅、省气象局）

三、保障措施

（一）切实加强组织领导。皖北六市要对本行政区域环境空气质量提升攻坚行动负总责，全面落实“党政同责”“一岗双责”要求，将大气污染防治作为推动皖北全面振兴的重要一环，明确路线图、时间表、责任人。省生态环境保护委员会办公室要负起牵头抓总作用，加强统筹协调调度，推动各项工作任务落实。省有关部门要严格落实生态环境保护责任清单，强化部门联动，形成监管合力，加强对六市相关行业领域空气质量提升攻坚行动的指导和督促。

（二）加强资金政策支持。强化中央和省级大气污染防治专项资金安排与地方空气质量改善联动机制，加强对皖北六市的支持。六市要加强大气污染防治项目谋划，在争取上级资金支持的同时加大本级投入力度。加大六市生态环境基础设施补短板支持力度，支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券，推动专项债、信贷资金等向六市倾斜，积极运用EOD等开发模式，引导社会资本对六市绿色产业发展和生态环境基础设施进行投资。加大价格政策支持力度，强化价格政策与产业和环保政策的协同，探索建立基于污染物排放控制水平的差别化电价政策。

（三）健全监督考核机制。将六市环境空气质量改善成效及攻坚行动重点任务落实情况纳入对市综合考核、省政府目标管理绩效考核以及对市营商环境评价、县域经济考核、开发区综合考核等，作为省生态环境保护督察的重要内容，压实属地责任、部门监管责任、企业主体责任。

抄送：省委有关部门，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委，省高院，省检察院，省军区。